这里是你要的说明文档，你可以直接全选复制，粘贴到任何文本编辑器保存。

---

RK3588 纯规则方向分类部署说明

一、项目背景与最终方案

我们的任务是在 RK3588 板上，对 OCR 识别出的路牌文字（20 字以内）进行二分类，输出“直行”或“右转”指令。

比赛要求必须使用百度模型，但经过多次尝试，我们发现：

· ERNIE 句向量相似度 —— 区分度极低，两个类别的余弦分数只差 0.00x。

· ERNIE MLM 填空 —— 本地模型缺少 MLM head 权重，无法实现。

· 微调 ERNIE 分类头 —— 训练数据仅几十条，严重过拟合，泛化准确率卡在 80% 左右。

· 规则 + 模型混合 —— 规则和模型相互干扰，准确率波动，且规则越来越复杂仍无法覆盖所有句式。

最终我们决定采用纯规则分类。

因为这个任务领域非常明确——路牌文字都是短指令，句式有限，无非是肯定、否定、转折、反讽、抄近道等几大类。

一个精心设计的规则函数就可以覆盖几乎所有表达，准确率预计 > 95%，推理时间几乎为 0 毫秒，完全离线，不需要任何额外模型文件。

二、当前项目文件结构（重要文件）

PPOCR-System/

├─ cpp/                           (板端 C++ 工程)

│   ├─ main.cc                    主程序，已包含 OCR 流程

│   ├─ ppocr_system.h             系统接口头文件

│   ├─ direction_rule.h           纯规则分类头文件 (新增)

│   ├─ direction_rule.cpp         纯规则分类实现 (新增)

│   ├─ CMakeLists.txt             构建配置 (已修改，添加了 direction_rule.cpp)

│   ├─ postprocess.cc / clipper.cc … OCR 相关模块

│   └─ rknpu1 / rknpu2            NPU 驱动适配

├─ model/

│   ├─ ppocrv4_det.rknn           文本检测 RKNN 模型

│   ├─ ppocrv4_rec.rknn           文本识别 RKNN 模型

│   ├─ ppocr_keys_v1.txt          OCR 字符字典 (若需要)

│   └─ test27.jpg                 测试图片 (你可以换自己的路牌图)

└─ python/                        (PC 调试用，非板端必需)

├─ onnx_system.py             纯规则 Python 版 (可用于 PC 测试)

└─ massive_test.py            250+ 条批量验证

三、已经做完的工作

1. 解决了 OCR 乱码问题

- 修正了 ppocr_keys_v1.txt 的加载方式，在列表头部插入一个空字符串作为 CTC 的 blank 索引。

- 统一了识别模型的预处理参数（图像归一化方式），现在中文识别完全正常。

2. 确定了纯规则分类方案

- 在 PC 上用 Python 写了 classify_direction 函数，逻辑涵盖：

肯定右转词、肯定直行词、抄近道系列、否定词+右转（→直行）、否定词+直行（→右转）、

直道负面条件（封路/堵死等）→ 右转、右道负面条件→ 直行、强制词（必须/只能）、反讽等。

- 用 massive_test.py 跑 253 条测试句，准确率超过预期，大部分关键句都正确。

3. 编写了 C++ 版本的规则模块

- 创建了 cpp/direction_rule.h，声明 int classify_direction(const std::string &text)。

- 创建了 cpp/direction_rule.cpp，用纯 C++ 字符串查找实现了与 Python 完全相同的规则逻辑。

文件编码为 UTF-8 无 BOM，确保中文关键词能被正确识别。

4. 修改了 CMakeLists.txt

- 在 add_executable 的源文件列表里加入了 direction_rule.cpp，这样编译时会自动链接进去。

5. PC 端验证通过

- 运行 python onnx_system.py 可以看到 OCR 正常，规则分类输出正确。

- 运行 python massive_test.py 得到较高的准确率（根据最后的反馈，已经达到你满意的程度）。

四、接下来在 RK3588 板上的步骤

第1步：把必要文件传到板端

你需要把下面这些文件/文件夹复制到板上的同一个目录，例如 /userdata/ppocr_demo/：

· 整个 cpp 文件夹（含 direction_rule.h 和 direction_rule.cpp）

· model/ppocrv4_det.rknn

· model/ppocrv4_rec.rknn

· model/ppocr_keys_v1.txt （如果你的 C++ 代码需要外部加载这个字典，否则可省略）

· 一张测试用的路牌图片，例如 model/test27.jpg

可以使用 scp、U 盘、ADB push 等方式传输。保证文件完整。

第2步：在板端编译工程

用 SSH 或串口登录板端，进入 cpp 目录，并新建 build 目录来编译。

具体命令（板端终端里逐行输入）：

cd /userdata/ppocr_demo/cpp

mkdir build

cd build

cmake .. -DTARGET_SOC=rk3588 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

make -j2

注意用 -j2 是因为板端内存通常 8GB，并行数太高可能会卡死。

编译成功后，当前 build 目录下会出现可执行文件 rknn_ppocr_system_demo。

第3步：运行测试

还是在 build 目录下，执行：

./rknn_ppocr_system_demo ../model/ppocrv4_det.rknn ../model/ppocrv4_rec.rknn ../model/test27.jpg

(路径根据你实际存放位置调整，上面假设你把 model 文件夹放在了 cpp 的上一级目录，即 /userdata/ppocr_demo/model/ 下)

程序会输出：

· 每一行检测到的文字（比如“右道虽然难走”、“直道已经封路”）

· 合并后的完整文本

· 最后一行：“→ 指令: 直行” 或 “→ 指令: 右转”

第4步：验证分类准确性

可以用不同的路牌图片测试，也可以临时在 main.cc 里写死几个测试句子（仅为了调试）看输出。

必须测试的典型句子：

- “右道虽然难走，直道已经封路”  → 应该右转

- “禁止右转”                  → 应该直行

- “抄近道”                    → 应该右转

- “前方路口请直行”            → 应该直行

如果发现某个句子判断错了，直接修改 cpp/direction_rule.cpp 里的关键词或逻辑。

修改后只需重新编译运行：

cd /userdata/ppocr_demo/cpp/build

make -j2

./rknn_ppocr_system_demo … (再次运行)

因为规则函数只有几十行，修改非常容易。

第5步：集成到车辆控制（可选）

当你觉得分类已经稳定后，可以在 main.cc 里把方向指令从 printf 改成通过串口、网络或 GPIO 发送给你的运动控制模块。

我们的 main.cc 已经开始输出 direction 变量（0 或 1），你只需把输出部分改成自己的通信函数即可。

五、常见问题及处理

· 终端中文显示乱码

运行前执行 export LANG=zh_CN.UTF-8 可能改善。如果仍乱码，只需看最后输出的数字 0 或 1，或者程序里统一用英文输出。

· 运行时提示找不到 librknnrt.so

把 RKNN 运行时库 librknnrt.so 复制到 /usr/lib 或和可执行文件同一目录下。

并设置 export LD_LIBRARY_PATH=.:$LD_LIBRARY_PATH

· 编译报错“未定义引用”或找不到函数

检查 CMakeLists.txt 是否已添加 direction_rule.cpp，以及 direction_rule.h 和 .cpp 是否保存为 UTF-8 without BOM 编码。

· 无法匹配的句子

规则最后默认返回 0（直行），这是安全保守策略。如果实际需要，你也可以修改默认值。

六、备份与总结

你现在已经拥有了一个完全离线、不依赖复杂 NLP 模型、延迟极低的方向分类方案。

PC 端的 python 代码和板端的 C++ 代码可以随时对应修改，维护成本几乎为零。

如果比赛规则有变化，只需要在规则函数里增加几行关键词即可，不需要重新训练。

---

你可以直接将以上所有文字复制到记事本，保存为“RK3588部署说明.txt”。